,,Odbudowa zbiornika wodnego (stawu) w miejscowości Rusinów

gm. Borkowice pow. przysuski "

Charakterystyka obiektu

Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy zbiornik wodny (staw) znajduje się na działce oznaczonej nr ewid. 947 i położony jest w miejscowości Rusinów gmina Borkowice,

Gmina Borkowice jest właścicielem działki o nr ewid. 947 w m. Rusinów.

Zbiornik zlokalizowany jest w sąsiedztwie dróg gminnych. Powierzchnia zbiornika wodnego (stawu) wynosi około 750 m2.

Obecnie czasza zbiornika ma kształt nieregularny, skarpy uszkodzone, jest silnie  zamulona i zarośnięta roślinnością. Planuje się pogłębić do głębokości do 3,0 m, obecnie jego głębokość wynosi około 1,2 m.

Biorąc pod uwagę powyższe, przebudowa zbiornika jest celowym i wskazanym przedsięwzięciem dla zapewnienia wody do celów gospodarczych. Zbiornik został wykonany w latach 60 – tych. Planowane zadanie ma w znaczący sposób zwiększyć walory estetyczne, użytkowe i krajobrazowe otaczającego terenu istniejącego zbiornika. Zbiornik będzie napełniany wodami opadowymi, roztopowymi oraz wodami gruntowymi.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektuje się usunięcie roślinności wraz z usunięciem namułu i wszelkich zanieczyszczeń, jednocześnie pogłębić do 3,0 m. Skarpy zbiornika wyprofilować z nachyleniem  1 : n = 1 : 1. Wydobyty urobku należy wykorzystać do ukształtowania skarp pozostałą część rozplantować. Dno zbiornika należy wzmocnić warstwą filtracyjną gr. 10 cm żwirem. Stopę skarp zbiornika zabezpieczyć opaską faszynowa               Ø 20 cm. Skarpy zabezpieczyć geokratą o wysokości 15 cm wypełnioną tłuczniem kamiennym o frakcji 31,5-63 mm na wcześniej ułożonej geowłókninie. Teren wokół zbiornika należy obsiać mieszanką traw (skarpy i tereny płaskie).

Projektuje się również dwa przepusty komunikacyjne na rowach w obrębie stawu, do lepszej i wygodnej komunikacji w celu prowadzenia w przyszłości konserwacji stawu.

Dane charakterystyczne zbiornika:

- długość stawu				30,0  m

- szerokość stawu				26,0 - 40,0  m

- powierzchnia całkowita stawu  		F = 990 m2

- głębokość stawu				h = 3,0 m

- pojemność całk. stawu 			V = 2430,0 m3

- pojemność wody				1460,0 m3

- nachylenie skarp 				1 : n = 1 : 1

- rzędna zw. wody				234,00 m n.p.m.

- rzędna dna					231,80 - 232,20  m n.p.m.

- rzędne terenu				234,80 - 235,20 m n.p.m.