„OGIŃSKI”

BIURO PROJEKTOWO – TECHNICZNE

26 – 600 Radom ul. Natolińska 22/1 tel. 604 941 291

e-mail: jozefoginski@wp.pl

Dokumentacja techniczna

na: ,,Odbudowa zbiornika wodnego (stawu)

w miejscowości Rusinów gm. Borkowice".

Inwestor:    Gmina Borkowice

ul. Ogrodowa 8

26-422 Borkowice

Opracował:

Radom, marzec 2025 rok

Zawartość projektu

- Część opisowa.

- Projekt zagospodarowania terenu.

- Opis techniczny.

- Część graficzna i tekstowa.

- Mapa poglądowa w skali 1 : 10 000.

- Mapa zagospodarowania terenu w skali 1 : 500.

- Przekrój poprzeczny P1 – P1 stawu w skali 1 : 100/500.

- Przekrój poprzeczny P2 – P2 stawu w skali 1 : 100/500.

- Rysunek przepustu o średnicy Ø 60 cm i długości L = 4,0 m.

- Rysunek przepustu o średnicy Ø 60 cm i długości L = 6,0 m.

- Rysunek ścianki oporowej.

- Rysunek ubezpieczenia skarp zbiornika.

- Uproszczone wypisy z rejestru gruntów.

# I. Część opisowa.

- Projekt zagospodarowania terenu.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa zbiornika wodnego (stawu)                                   w m. Rusinów, gm. Borkowice pow. radomski.

Działanie to pozwoli na przywrócenie zbiornika do stanu pierwotnego.

  - Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy zbiornik wodny (staw) znajduje się na działce oznaczonej nr ewid. 947 i położony jest w miejscowości Rusinów gmina Borkowice,

Gmina Borkowice jest właścicielem działki o nr ewid. 947 w m. Rusinów.

Zbiornik zlokalizowany jest w sąsiedztwie dróg gminnych. Powierzchnia zbiornika wodnego (stawu) wynosi około 750 m2.

Obecnie czasza zbiornika ma kształt nieregularny, skarpy uszkodzone, jest silnie  zamulona i zarośnięta roślinnością. Planuje się pogłębić do głębokości do 3,0 m, obecnie jego głębokość wynosi około 1,2 m.

Biorąc pod uwagę powyższe, przebudowa zbiornika jest celowym i wskazanym przedsięwzięciem dla zapewnienia wody do celów gospodarczych. Zbiornik został wykonany w latach 60 – tych. Planowane zadanie ma w znaczący sposób zwiększyć walory estetyczne, użytkowe i krajobrazowe otaczającego terenu istniejącego zbiornika. Zbiornik będzie napełniany wodami opadowymi, roztopowymi oraz wodami gruntowymi.

  - Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje się usunięcie roślinności wraz z usunięciem namułu i wszelkich zanieczyszczeń, jednocześnie pogłębić do 3,0 m. Skarpy zbiornika wyprofilować z nachyleniem  1 : n = 1 : 1. Wydobyty urobku należy wykorzystać do ukształtowania skarp pozostałą część rozplantować. Dno zbiornika należy wzmocnić warstwą filtracyjną gr. 10 cm żwirem. Stopę skarp zbiornika zabezpieczyć opaską faszynowa               Ø 20 cm. Skarpy zabezpieczyć geokratą o wysokości 15 cm wypełnioną tłuczniem kamiennym o frakcji 31,5-63 mm na wcześniej ułożonej geowłókninie. Teren wokół zbiornika należy obsiać mieszanką traw (skarpy i tereny płaskie).

Projektuje się również dwa przepusty komunikacyjne na rowach w obrębie stawu, do lepszej i wygodnej komunikacji w celu prowadzenia w przyszłości konserwacji stawu.

  - Zestawienie powierzchni projektowych.

- Powierzchnia zbiornika	F = 990 m2

- Pojemność całkowita	V = 2 430 m3

- Pojemność wody		V = 1460 m3

  - Budowle

- Przepust komunikacyjny o średnicy Ø 60 cm i długości L = 4,0 m.

- Przepust komunikacyjny o średnicy Ø 60 cm i długości L = 6,0 m.

1.6. Dane informujące o wpisie terenu do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie ma na nim pomników przyrody.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących oraz przewidywanych zagrożeń dla środowiska.

Nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska spowodowanych odtworzeniem                 i eksploatacją zbiornika.

1.8. Charakterystyczne dane obiektu.

Dane charakterystyczne zbiornika:

- długość stawu				30,0  m

- szerokość stawu				26,0 - 40,0  m

- powierzchnia całkowita stawu  		F = 990 m2

- głębokość stawu				h = 3,0 m

- pojemność całk. stawu 			V = 2430,0 m3

- pojemność wody				1460,0 m3

- nachylenie skarp 				1 : n = 1 : 1

- rzędna zw. wody				234,00 m n.p.m.

- rzędna dna					231,80 - 232,20  m n.p.m.

- rzędne terenu				234,80 - 235,20 m n.p.m.

2. Opis techniczny.

2.1. Podstawa opracowania.

- Umowa z inwestorem.

- Mapa zasadnicza w skali 1 : 500, obręb Rusinów.

- Wypis uproszczony z rejestru gruntów.

- Wytyczne projektowania zbiorników.

- Wizja w terenie i pomiary własne.

- Obowiązujące normy i wytyczne.

2.2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest odbudowa zbiornika wodnego (stawu). Zakres opracowania obejmuje: usunięcie przymulisk dennych, wykop gruntu, zabezpieczenie stopę skarp zbiornika opaską faszynowa Ø 20 cm, ubezpieczenie skarp geokratą                        z wypełnieniem tłuczniem kamiennym, wykonanie przepustów komunikacyjnych.

  - Lokalizacja.

Przewidziany do odbudowy zbiornik wodny (staw) zlokalizowany jest na działce                      o nr ewid. 947 w m. Rusinów, gmina Borkowice, powiat radomski, woj. mazowieckie. Projektowany przepust o średnicy Ø 60 cm i długości L = 4,0 m zlokalizowany jest              na działce o nr ewid. 947, natomiast przepust o średnicy Ø 60 cm i długości L = 6,0 m na działce o nr ewid. 821 w m. Rusinów.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla w/w działek.

Współrzędne planowanych robót w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000 /punkty charakterystyczne/:

- Zbiornik wodny (staw):

A.	X – 5682059.48   Y – 7477617.25

B.	X – 5682062.80   Y – 7477642.93

C.	X – 5682030.48   Y – 7477612.46

D.	X – 5682034.09   Y – 7477651.72

- Projektowany przepust o średnicy Ø 60 cm i długości L = 4,0 m:

Wlot:	  X – 5682026.87   Y – 7477618.81

Wylot:   X – 5682029.41   Y – 7477620.96

- Projektowany przepust o średnicy Ø 60 cm i długości L = 6,0 m:

Wlot:	X – 5682057.05   Y – 7477653.09

Wylot:   X – 5682059.59   Y – 7477658.66

2.4. Rozwiązania projektowe.

    - Czasza zbiornika wodnego.

Projektuje się usunięcie przymulisk dennych, wykop gruntu o powierzchni dna około 648 m2. Urobek należy zagospodarować w skarpy zbiornika pozostałą część rozplantować. Skarpy o nachyleniu n : 1 = 1 : 1, ubezpieczyć geokratą z narzutem kamiennym.

2.4.2   Roboty budowlano – montażowe.

W pierwszej kolejności wykonawca przystąpi do wykoszenia porostów roślin            ze skarp i dna zbiornika z wywiezieniem poza obręb robót. Przed przystąpieniem do robót ziemnych czaszy, w zbiorniku należy w miarę potrzeb prowadzić pompowanie wody pompą spalinową. Urobek należy przemieszczać w miejsce jego wbudowania.            Po zakończeniu robót ziemnych należy zabezpieczyć stopę skarp zbiornika opaską faszynowa Ø 20 cm oraz wykonać złoże filtracyjne w dnie zbiornika warstwą 10 cm. Następnie należy przystąpić do zabezpieczenia skarp zbiornika tj.:

- wyrównać skarpy do odpowiedniego nachylenia 1 : n = 1 : 1,

- ułożyć geowłókninę,

- ułożyć geokratę (210 mm/216mm) wys. 15 cm,

- uzupełnić komory geokraty tłuczniem kamiennym 31,5-63 mm,

- ułożyć darninę na płask pasem 0,5 m,

- dokonać obsiewu skarp i terenów płaskich,

- równocześnie należy wykonywać przepusty komunikacyjne.

Po zakończeniu robót ziemnych i ubezpieczeniowych, pozostały teren należy obsiać mieszanką traw, a następnie uporządkować.

2.5. Warunki BHP

W czasie budowy wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Prawa budowlanego i odpowiednich przepisów BHP. Ze względu na specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót, inwestor nie jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.