„OGIŃSKI”

BIURO PROJEKTOWO – TECHNICZNE

26 – 600 Radom ul. Natolińska 22/1 tel. 604 941 291

e-mail: jozefoginski@wp.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robót

dla zadania:

,,Odbudowa zbiornika wodnego (stawu)

w miejscowości Rusinów gm. Borkowice".

Inwestor: 	Gmina Borkowice

26-422 Borkowice

ul. Ogrodowa 8

Opracował:

mgr inż. Józef Ogiński

GP-III-7342/16/91 – wodno-melioracyjna

Radom, marzec 2025 rok

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST.

1.2. Zakres objęty specyfikacją.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy.

1.4. Organizacja robót budowlanych.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

2. MATERIAŁY.

3. SPRZĘT.

4. TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBÓT.

6. OBMIAR ROBÓT.

7. ODBIÓR ROBÓT.

- WSTĘP

  - . Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z odbudową zbiornika wodnego (stawu)                             w miejscowości Rusinów gm. Borkowice.

1.2. Zakres objęty specyfikacją.

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszelkie czynności umożliwiające odbudowę zbiornika wodnego (stawu) tj.: usunięcie roślinności, przymulisk  dennych czaszy zbiornika, pogłębienie do 3,0 m głębokości, ubezpieczenie czaszy i skarp zbiornika.

Staw - Zbiornik wodny -  naturalny lub sztuczny zbiornik wodny utworzony poprzez zatrzymanie wody w lokalnym zagłębieniu napełniany wodami źródłowymi bądź opadowymi lub roztopowymi.

Przepust komunikacyjny – budowla inżynierska do przeprowadzenia wody w rowach oraz umożliwiająca komunikacje  pomiędzy sąsiednimi działkami.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących prac towarzyszących i tymczasowych:

a)	informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

b) 	zabezpieczenia placu budowy, przygotowania i utrzymania zaplecza technicznego           i socjalnego oraz placu składowego, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych, zabezpieczenia utrzymania ruchu publicznego, opracowania i uzgodnienia                              z odpowiednimi zarządcami dróg (Wykonawca otrzyma od zamawiającego stosowne upoważnienie do reprezentowania i występowania), zainstalowania tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak kładki dla pieszych, światła ostrzegawcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, nakazu i zakazu i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,

c) 	wykonania niezbędnych pomiarów i odbiorów technicznych,

d) 	po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy oraz usunięcie wszelkich obiektów tymczasowych,

e)	wykonawca dostarczy na teren prowadzenia prac i będzie utrzymywał wszelkie wyposażenie konieczne dla zapewniania bezpieczeństwa zatrudnionych, pracowników, wyposaży personel w odpowiednie narzędzia i odzież ochronną,

f) 	w trakcie wykonywania prac, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.

1.4. Organizacja robót budowlanych i konserwacyjnych.

Roboty należy realizować w następnej kolejności:

- Ręczne oczyszczenie porostów roślin ze skarp, dna zbiornika oraz terenów płaskich z wywiezieniem poza obręb robót.

- Wycięcie zakrzaczeń z wywiezieniem poza obręb robót.

- Mechaniczne usunięcie przymulisk dennych, wykop gruntu  z wbudowaniem części urobku w skarpy, pozostała część należy rozplantować.

- Pompowanie wody pompami spalinowymi w okresie prowadzonych robót ziemnych w zbiorniku.

- Wykonanie opaski faszynowej Ø 20 cm w stopie skarp zbiornika.

- Ręczne plantowanie dna, skarp oraz terenów płaskich zbiornika.

- Wykonanie warstwy wzmacniającej dno zbiornika (złoże filtracyjne) warstwą grubości 10 cm.

- Ułożenie na skarpach warstwy separacyjnej  gruntu  geowłókniną 300g/m²                         w miejscu ubezpieczenia geokraty.

- Wzmocnienie podłoża gruntowego (skarpy) geokratą o wys. 15 cm z wypełnieniem komór (210 mm/216mm) tłuczniem kamiennym 31,5-63 mm.

- Wykonanie przepustów komunikacyjnych.

- Obsiew skarp i terenów płaskich mieszanka traw.

- Uporządkowanie terenu.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

- 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

- 45112100-6  Roboty w zakresie odmulenia zbiorników - stawów

- 45246400-7  Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

2. MATERIAŁY.

- Opaska faszynowa Ø 20 cm

- Kołki 5-7 cm, L = 0,7-0,9 m

- geokratą o wys. 15 cm komory (210 mm/216mm)

- tłuczeń kamienny 31,5-63 mm

- geowłókniną syntetyczna 300g/m²

- żwir, piasek

- nasiona traw

- darnina

- szpilki stalowe dł. 30 - 50 cm

- rury karbowane o średnicy Ø 60 cm

- ścianki oporowe do przepustów o średnicy Ø 60 cm

Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

3. SPRZĘT.

Sprzęt do wykonania przedmiotowej inwestycji:

- Koparka o poj. łyżki 0,25 m3

- Spycharka 55 kW

- Ciągnik kołowy

- Przyczepa skrzyniowa

- Wykaszarki ręczne

- Sekatory ręczne

- Pompy spalinowe

- Samochód dostawczy do 5-10 T

- Żuraw samochodowy

4. TRANSPORT.

Opaskę faszynową, kołki, geokratę, kamień, żwir należy dostarczyć na miejsce inwestycji środkiem transportu do tego przeznaczonym, natomiast nasiona traw dostarczyć środkiem transportu w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem.

5. OPIS WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WYKONANIA ROBÓT.

W pierwszej kolejności wykonawca przystąpi do wykoszenia porostów roślin ze skarp i dna zbiornika z wywiezieniem poza obręb robót. Przed przystąpieniem do robót ziemnych czaszy w zbiorniku należy w miarę potrzeb prowadzić pompowanie wody pompą spalinową. Urobek należy przemieszczać w miejsce jego wbudowania. Po zakończeniu robót ziemnych, należy zabezpieczyć stopę skarp zbiornika opaską faszynowa Ø 20 cm oraz wykonać złoże filtracyjne w dnie zbiornika warstwą 10 cm. Następnie należy przystąpić do zabezpieczenia skarp zbiornika tj.:

- wyrównać skarpy do odpowiedniego nachylenia 1 : 0,5-1,0

- ułożyć geowłókninę,

- ułożyć geokratę,

- uzupełnić komory geokraty kamieniem,

- dokonać obsiewu skarp i terenów płaskich,

- równocześnie należy wykonywać przepusty komunikacyjne.

Po zakończeniu robót ziemnych i ubezpieczeniowych, pozostały teren należy obsiać mieszanką traw, a następnie uporządkować:

- Ręczne wykoszenie roślinności - wykoszenie roślinności za pomocą wykaszarek spalinowych i kos ręcznych z wywiezieniem poza obręb robót.

- Wycięcie zakrzaczeń - Wycięcie ręczne przy użyciu siekiery lub sekatora odrostów krzaków na skarpach rosnących punktowo lub kępami. Wysokość przycięcia należy wykonać równo z powierzchnią skarpy (gruntem). Następnie należy odnieść na odległość do 50 m i złożyć w pryzmy.

- Mechaniczne usunięcie przymulisk i wykop gruntu  - wydobycie urobku koparką do wskazanej głębokości. Urobek należy wraz z przemieszczeniem należy złożyć na skarpach o odpowiednim nachyleniu pozostałość rozplantować.

- Pompowanie wody - Umiejscowienie pompy spalinowej. Rozłożenie węży odprowadzające wodę do rowu.

- Zabezpieczenie stopy skarp stawu opaską faszynowa Ø 20 cm – Wykonanie wykopu pod umocnienie. Wbicie kołków. Ułożenie opaski faszynowej Ø 20 cm                       i przybicie ich kołkami. Wycięcie i założenie darniny za opaskę. Przybicie opaski kołkami.

- Wykonanie warstwy wzmacniającej dno zbiornika (złoże filtracyjne) – Dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania. Rozścielenie i wyrównanie warstwy filtracyjnej ze żwiru na uprzednio przygotowanym dnie zbiornika.

- Plantowanie skarp i dna - Wyrównanie terenu poprzez ścięcie wypukłości                               i zasypanie wgłębień.

- Ułożenie na skarpach warstwy separacyjnej  gruntu  geowłókniną - Wyrównanie podłoża. Rozłożenie geowłókniny. Zamocować geowłókninę szpilkami z prętów stalowych.

- Wzmocnienie podłoża gruntowego (skarpy) geokratą - Ułożyć geokratę na przygotowanym podłożu, Zabezpieczyć klamrami i szpilkami z prętów stalowych. Uzupełnić komory geokraty tłuczniem kamiennym 31,5-63 mm.

- Wykonanie przepustu - Wykonanie dodatkowego wykopu pod budowlę. Wykonanie podłoża pod rurociąg z betonu na podsypce cementowo-piaskowej. Ułożenie rur, założenie wylotów z zabezpieczeniem lepikiem asfaltowym. Zasypanie rurociągu warstwami z ubiciem gruntu gr. 20 cm. Wykonanie warstwy jezdnej z tłucznia kamiennego.

- Obsiew skarp i terenów płaskich - Spulchnić grunt skarpy na głębokość 2 cm. Obsiać skarpy mieszanką traw z uklepaniem lub uwałowaniem obsianej trawy.

6. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych prac objętych dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca z osobą przewidzianą do nadzorowania ze strony Zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny. Wykonawca zgłasza Inwestorowi gotowość obiektu do odbioru końcowego. Zasady rozliczenia i płatności zgodnie z zawartą umową.